Vykurovacia sezóna - odporúčania hasičov

Príchod chladného počasia každoročne naštartuje vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči zaznamenávajú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov resp. k požiarom v bytovom fonde.

Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov v čase vykurovacej sezóny patrí najmä

- nesprávna a neodborná inštalácia spotrebičov,

- nesprávna obsluha vykurovacích systémov,

- absencia čistenia a kontroly komínov (nezabezpečenie čistenia a kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou),

- nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,

- nedodržiavanie bezpečných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií kozubov a komínových telies,

- nedodržanie bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu od okolitých horľavých stavebných konštrukcií,

- vyhorenie sadzí v komínovom telese (usádzanie sadzí používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči),

- nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, s horľavými látkami alebo so žeravým popolom.

Odporúčania počas vykurovacej sezóny:

- Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov

- zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly komínov,

- pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a na dodržiavanie termínov odborných prehliadok, aby nedošlo k úniku plynu do okolia,

- pri kontrole vykurovacích telies je vhodné zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, na prehorenie alebo poškodenie materiálu vykurovacieho telesa.

- Vykurovať správnym palivom

- do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru
a súčasne dochádza k  znečisteniu ovzdušia.

- Správne uskladňovať palivo

- v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené a skladované žiadne horľavé materiály,

- odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.